別紙

清　掃　方　法

１　床面清掃

〔ビニルシート張〕

⑴　床面のゴミ、塵を箒又はバキュームクリーナーで掃除し、モップ又は電気ポリッシャー等で清洗し、汚水を完全に拭き取る。

⑵　完全乾燥後、ワックスをむらなく塗布し、電気ポリッシャーで研磨する。

〔せっき質タイル・磁器タイル・モルタル・エポキシ樹脂塗り〕

⑴　床面のゴミ・塵を箒又はバキュームクリーナーで掃除し、モップ又は電気ポリッシャー等で清洗し、汚水を完全に拭き取る。

⑵　特に汚染の激しい所は、薬品で処理し、水洗いする。

⑶　便所においては、手洗い器、便器の清浄も行う。

⑷　付着物は、スクレイパー等で除去する。

〔絨毯敷〕

⑴　バキュームクリーナーで塵・ゴミ等を掃除し、バキュームクリーナーのかけた跡が残らないよう毛足を均す。

⑵　染み等があれば、薬剤等を用いて除去する。その際、材質を痛めないよう十分配慮すること。

〔畳・フローリング〕

バキュームクリーナーで塵・ゴミ等を掃除し、洗剤に浸した雑巾で汚れを拭き取った後、乾拭きする。

２　窓清掃

〔ガラス・窓枠〕

⑴　洗剤を浸した綿布等でガラスの汚れをすみずみまで拭き取る。

⑵　拭き跡が残らないようから拭きする。

⑶　窓枠も清掃する。

３　照明器具清掃

〔蛍光灯外照明器具・カバー・反射板・換気扇〕

洗剤を浸した綿布等で汚れをすみずみまで拭き取る。

清掃にあたっては、清掃対象やその他の周辺施設に損傷を与えることのないよう、使用する洗剤及び機械器具の選定や清掃の方法について十分配慮すること。