中央公園堀川浮遊物撤去その他業務仕様書

# １　総則

(1)　本仕様書は、中央公園堀川浮遊物撤去その他業務（以下「業務」という。）に適用する。

(2)　本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（平成２９年１月改定（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

# ２　業務対象物件

本業務はそれぞれ下記の施設を対象とし、別紙施行区域図に示すとおりとする。業

務回数については、別紙施行計画表のとおりとする。

## (1)　堀川浮遊物撤去業務　・・・堀川（せせらぎ水路及び堀）

## (2)　噴水池清掃業務　　　・・・青少年集いの広場中央噴水池、青少年集いの広場北側噴水池、花の精噴水池、中国庭園洗秋池、鯉の彫像噴水池

## (3)　徒渉池清掃業務　　　・・・徒渉池噴水池

# ３　業務内容

業務内容は次のとおりとする。

## (1)　堀川浮遊物撤去業務

堀川（せせらぎ水路及び堀）に浮遊している落ち葉、ゴミ等の撤去及び堆積物等の除去を行うものである。

①　浮遊物撤去工外１

ア　施行区域内に設置しているスクリーンに詰まっている浮遊物を除去し、スクリーンをタワシ等で清掃する。

イ　堀の外周及びせせらぎ水路外周を巡回し、目に付く浮遊物を速やかに拾い集める。

ウ　拾い集めた浮遊物は、最寄の園内指定集積場に搬入する。

②　浮遊物撤去工外２

ア　施行区域内に設置しているスクリーンに詰まっている浮遊物を除去し、スクリーンをタワシ等で清掃する。

イ　堀の外周及びせせらぎ水路外周を巡回し、目に付く浮遊物を速やかに拾い集める。

ウ　せせらぎ水路に藻類が発生した場合は、適宜ボウズリ等で清掃し除去すること。

エ　拾い集めた浮遊物は、最寄の園内指定集積場に搬入する。

③　浮遊物撤去工外３

ア　せせらぎ水路の河床等に付着している藻類や堆積物等を取り除き、高圧洗浄機やボウズリ等で清掃する。

イ　収集物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処分場に搬入すること。

ウ　施行の際、浮遊物等が内堀及び太田川に流れ込まないように注意すること。

エ　施行中に移動した玉砂利は、施行後に敷き並べること。

オ　撤去工外３の作業はポンプ停止後（水の流れを止めた後）に行う必要があるため、作業予定日を事前に監督員に連絡、調整すること。

④　浮遊物撤去工外４

ア　堀内を巡回し、浮遊物及び沈殿物等を速やかに収集する。

イ　収集物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処分場に搬入すること。

## (2)　噴水池清掃業務

噴水池及び池泉の清掃を行うものである。

①　清掃においては、池内を排水し、ボウズリ等を用いて、藻類等を除去し、小石、落ち葉、汚泥、ゴミ等の体積物を搬出すること。また、必要に応じて薬剤を使用し清掃すること。

②　池内の施設及び目地を損傷する恐れのある手段または薬剤を使用しないこと。

③　堆積物内に貨幣がある場合には、これを分別集積し、監督員に連絡すること。

④　業務の施行により生じる廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処分場に搬入すること。

⑤　池内に給水する場合は、ポンプ等の点検が終了した後とすること。

## (3)　徒渉池清掃業務

①　清掃においては、池内を排水し、ボウズリ等を用いて、藻類等を除去し、小石、落ち葉、汚泥、ゴミ等の体積物を搬出すること。また、必要に応じて薬剤を使用し清掃すること。

②　池内の施設及び目地を損傷する恐れのある手段または薬剤を使用しないこと。

③　堆積物内に貨幣がある場合には、これを分別集積し、監督員に連絡すること。

④　業務の施行により生じる廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処分場に搬入すること。

# ４　報告事項及び検査完了期日（期限）

(1)　受注者は、本業務に従事する現場責任者及び業務に従事する従事者を定め、所定の様式で業務に着手する前に発注者に届け出ること。また、現場責任者及び従事者に変更があった場合も同様とする。

(2)　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書は、１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、月間報告書を翌月１０日までに、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当る日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

# ５  その他

この仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。