仕　　　様　　　書

１　植物公園における業務内容は、次に掲げるものとする。

⑴　大温室、フクシア温室、展示温室、サボテン温室、栽培温室、冷房温室、熱帯スイレン温室及び展示資料館の冷暖房装置の運転操作。

〔業務期間〕

| 場 | 区 分 | 暖 房 |  | 冷 房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ２４時間 | １６時間 | ９時間 |
| 所 | 運転時間 |  |  |  |
| 〇大 温 室 〇展 示 温 室 〇サボテン 温 室 〇栽 培 温 室 |  | ・ 4/1 ～ 4/15 ・11/10 ～ 3/31 | ・ 4/16 ～ 4/30 ・10/20 ～ 11/9 |  |
| 〇熱帯スイレン 温 室 |  | ・ 4/1 ～ 5/15 ・10/16 ～ 3/31 | ・ 5/16 ～ 6/15 ・ 9/16 ～10/15 |  |
| 〇フクシア温室 〇冷 房 温 室 |  | ・ 4/1 ～ 4/15 ・11/10 ～ 3/31 | ・ 4/16 ～ 4/30 ・10/20 ～ 11/9 | ・6/16 ～ 9/30 |
| 〇展 示 資 料 館 |  | ９ 時 間 |  | ・6/16 ～ 9/30 （休園日を除く） |
|  |  | ・ 4/1 ～ 4/15 ・11/1 ～ 3/31 | （休園日を除く） |  |

注）休園日：毎週金曜日（金曜日が国民の祝日か８月６日の場合は開園）及び１２月２９日から１月３日まで。ただし、連休やイベント開催期間中など、必要に応じて臨時開園を行う。（別紙のとおり。）

⑵ 自家用発電装置の点検及び管理。

業務回数：週１回行うこと。

⑶ 冷暖房機室、電気室、発電機室及び従業員控室の冷暖房装置、衛生設　　備、給排水設備、電気設備、その他冷暖房に関する設備の点検及び管理。

（業務回数）

| 項 目 | 運転期間中 | 運転期間以外 |
| --- | --- | --- |
| 冷暖房装置 | １日８回以上 | １月１回以上 |
| その他の諸施設 | 週１回以上 | １月１回以上 |

⑷ 大温室、フクシア温室、展示温室、サボテン温室、栽培温室、冷房温室、熱帯スイレン温室及び展示資料館の冷暖房に関する設備の点検及び管理。

業務回数：運転期間中　　　１日４回以上

運転期間以外　　１日１回以上

⑸　各種冷暖房設備の整備等

| 区 分 | 業 務 内 容 | 回数 | 時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大温室、フクシア温室の暖房設備 | 整 備 | ２回 | ５月 ９月 |  |
|  | 煤じん測定 | ２回 | ４月 12月 |  |
| 展示温室、サボテン温室、熱帯スイレン温室の暖房設備 | 整 備 | １回 | ８月 |  |
|  | 煤じん測定 | ２回 | ４月 12月 |  |
|  | 性能検査 | １回 | ９月 |  |
| 栽培温室の暖房設備 | 整 備 | ２回 | ５月 ９月 |  |
|  | 煤じん測定 | ２回 | ４月 12月 | KFL-630AH （日本ｻｰﾓｴﾅｰ製） |
| 展示資料館の冷暖房装置 | 整 備 | ２回 | ５月 10月 |  |
| フクシア温室、冷房温室の冷房装置 | 整 備 | ２回 | ６月 ９月 |  |

⑹ その他の業務

| 業 務 内 容 | 業 務 回 数 ・ 時 期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 軽易な修理、消耗品の取替え、潤滑油の注油等 | 随 時 |  |
| 油、その他機器の燃料、潤滑油等の保有量等点検 | 運転期間中 １日１回以上 運転期間以外 １月１回以上 | ベゴニア温室地下タンク燃料点検含む |
| 停電時におけるベゴニア温室ボイラーの運転復旧 | 随 時 |  |
| 燃料給油時の立会、給油量の確認 | 随 時 |  |
| 上水道残留塩素量及び濁度の測定 | １日１回 |  |

２　受注者は、業務に従事する従業員のうちから責任者を１名定め、責任者及び従業員の住所及び氏名を発注者に報告しなければならない。責任者又は従業員の変更があったときも、また同様とする。

３　業務実施に当たっての留意事項

⑴　受注者所定の制服を着用するとともに、身分証明書を携行しなければならない。

⑵　植物公園が公共施設であることを踏まえて、品位を保ち、言動に注意し、節度をもって業務を行うこと。

⑶　開園時間中の公開場所では、緊急時以外は車両を運行しないこと。

⑷　関係諸法令を遵守すること。

４　受注者は、業務に支障を生じないよう、運転期間中は、常時ボイラー技士を業務に従事させなければならない。

５　委託業務実施報告書は業務日誌及び月間報告書とし、業務日誌は翌日（休園日にあたるときはその翌日）までに、月間報告書は翌月の１０日（ただし３月分については、３月３１日）までにそれぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、毎月の報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

６　運転期間中の各温室内の温度設定にあたっては、随時、発注者の指示に従うこと。

７　受注者は、委託業務に必要な限りで、従業員の控室等発注者の施設の一部を使用することができるものとする。

８　委託業務を行うため必要な経費のうち、電気料・水道料及びガス料並びに次に掲げるものは発注者の負担とする。

ア　燃料・潤滑油

イ　軽微な修理に必要な材料

９　冷暖房設備の故障等により業務が施行できなくなったときは、契約金額の変更等について発注者・受注者協議して定めるものとする。

10　この仕様書について疑義の生じた事項及びこの仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。